增加的内容：

- 电容上/下刻度标定的指令。

- 电容上/下刻度标定的值。

- 电容40mm/80mm刻度标定的指令。

- 电容40mm/80mm刻度标定的值。

- 根据电容满点、上刻度、40mm刻度、80mm刻度、下刻度、零点计算出液位高度。

- 内容1和3需要增加ModBus指令，内容2和4需要增加变量/参数，内容5需要增加上/下刻度和40mm/80mm刻度的算法。

具体做法：

- 增加功能码0x05指令作电容上/下刻度、40mm/80mm刻度标定.

- 产品参数结构体需增加电容上/下刻度、40mm/80mm刻度值成员，系统参数增加电容上/下刻度、40mm/80mm刻度默认值，写入到内部EEPROM。

- 当读取的电容值在零点~下刻度之间，输出值在0~10mm；当读取的电容值在下刻度~40mm刻度之间，输出值在10~40mm；当读取的电容值在40mm刻度~80mm刻度之间，输出值在40~80mm；当读取的电容值在80mm刻度~上刻度之间，输出值在80~112mm；当读取的电容值在上刻度~满点之间，输出值在112~122mm。

- VariaType.h文件中：

- ProductParaTypeDef结构体增加了

- uint32_t		CapLow;			//电容下刻度

- uint32_t		CapHigh;		//电容上刻度

- uint32_		Cap40mm;		//电容40mm刻度

- uint32_t		Cap80mm;		//电容80mm刻度

- uint32_t		CapLowHeight;	//电容下刻度标定高度

- uint32_t		CapHighHeight;	//电容上刻度标定高度

- uint32_t		Cap40mmHeight;//电容40mm刻度标定高度

- uint32_t		Cap80mmHeight;//电容80mm刻度标定高度

- 8个成员

- ModBusRtu.h文件中：

- 增加了

- #define CALIB_CAPLOW_FLAG	0x02	//标定电容下刻度标志

- #define CALIB_CAP40MM_FLAG	0x04	//标定电容40mm刻度标志

- #define CALIB_CAP80MM_FLAG	0x10	//标定电容80mm刻度标志

- #define CALIB_CAPHIGH_FLAG	0x20	//标定电容上刻度标志

- 修改了

- #define CALIB_CAPEOC_FLAG		0x77	//标点电容结束标志

- modbus.h文件中

- 修改了

- #define ASCII_DB_HOLD_REG_REGION3_END	0xCA	//双个寄存器段3结束地址

- stm32l0_eeprom_app.h文件中

- 增加了

- #define CAPMIN1	(HEIGHTRANGE   + 0x02)	//零点电容1

- #define CAPLOW1	(CAPMIN1       + 0x04)	//下刻度电容1

- #define CAP40MM1	(CAPLOW1       + 0x04)	//40mm刻度电容1

- #define CAP80MM1	(CAP40MM1      + 0x04)	//80mm刻度电容1

- #define CAPHIGH1	(CAP80MM1      + 0x04)	//上刻度电容1

- #define CAPMAX1	(CAPHIGH1      + 0x04)	//满量程电容1

- #define CAPMIN2	(CAPMAX1       + 0x04)	//零点电容2

- #define CAPLOW2	(CAPMIN2       + 0x04)	//下刻度电容2

- #define CAP40MM2	(CAPLOW2       + 0x04)	//40mm刻度电容2

- #define CAP80MM2	(CAP40MM2      + 0x04)	//80mm刻度电容2

- #define CAPHIGH2	(CAP80MM2      + 0x04)	//上刻度电容2

- #define CAPMAX2	(CAPHIGH2      + 0x04)	//满量程电容2

- #define CAPMIN3	(CAPMAX2       + 0x04)	//零点电容3

- #define CAPLOW3	(CAPMIN3       + 0x04)	//下刻度电容3

- #define CAP40MM3	(CAPLOW3       + 0x04)	//40mm刻度电容3

- #define CAP80MM3	(CAP40MM3      + 0x04)	//80mm刻度电容3

- #define CAPHIGH3	(CAP80MM3      + 0x04)	//上刻度电容3

- #define CAPMAX3	(CAPHIGH3      + 0x04)	//满量程电容3

- #define CAPMIN4	(CAPMAX3       + 0x04)	//零点电容4

- #define CAPLOW4	(CAPMIN4       + 0x04)	//下刻度电容4

- #define CAP40MM4	(CAPLOW4       + 0x04)	//40mm刻度电容4

- #define CAP80MM4	(CAP40MM4      + 0x04)	//80mm刻度电容4

- #define CAPHIGH4	(CAP80MM4      + 0x04)	//上刻度电容4

- #define CAPMAX4	(CAPHIGH4      + 0x04)	//满量程电容4

- #define CAPMIN5	(CAPMAX4       + 0x04)	//零点电容5

- #define CAPLOW5	(CAPMIN5       + 0x04)	//下刻度电容5

- #define CAP40MM5	(CAPLOW5       + 0x04)	//40mm刻度电容5

- #define CAP80MM5	(CAP40MM5      + 0x04)	//80mm刻度电容5

- #define CAPHIGH5	(CAP80MM5      + 0x04)	//上刻度电容5

- #define CAPMAX5	(CAPHIGH5      + 0x04)	//满量程电容5

- #define CAPLOWHEIGHT1		(TEMPER_B1	 + 0x02)	//下刻度标定高度1

- #define CAP40MMHEIGHT1	(CAPLOWHEIGHT1	+	0x02)	//40mm刻度标定高度1

- #define CAP80MMHEIGHT1	(CAP40MMHEIGHT1	+	0x02)	//80mm刻度标定高度1

- #define CAPHIGHHEIGHT1	(CAP80MMHEIGHT1 + 0x02) 	//上刻度标定高度1

- #define CAPLOWHEIGHT2		(CAPHIGHHEIGHT1 + 0x02)	//下刻度标定高度2

- #define CAP40MMHEIGHT2	(CAPLOWHEIGHT2	+	0x02)	//40mm刻度标定高度2

- #define CAP80MMHEIGHT2	(CAP40MMHEIGHT2	+	0x02)	//80mm刻度标定高度2

- #define CAPHIGHHEIGHT2	(CAP80MMHEIGHT2 + 0x02)	//上刻度标定高度2

- #define CAPLOWHEIGHT3	(CAPHIGHHEIGHT2 + 0x02)	//下刻度标定高度3

- #define CAP40MMHEIGHT3	(CAPLOWHEIGHT3	+	0x02)	//40mm刻度标定高度3

- #define CAP80MMHEIGHT3	(CAP40MMHEIGHT3	+	0x02)	//80mm刻度标定高度3

- #define CAPHIGHHEIGHT3	(CAP80MMHEIGHT3 + 0x02)	//上刻度标定高度3

- #define CAPLOWHEIGHT4		(CAPHIGHHEIGHT3 + 0x02)	//下刻度标定高度4

- #define CAP40MMHEIGHT4	(CAPLOWHEIGHT4	+	0x02)	//40mm刻度标定高度4

- #define CAP80MMHEIGHT4	(CAP40MMHEIGHT4	+	0x02)	//80mm刻度标定高度4

- #define CAPHIGHHEIGHT4	(CAP80MMHEIGHT4 + 0x02)	//上刻度标定高度4

- #define CAPLOWHEIGHT5		(CAPHIGHHEIGHT4 + 0x02)	//下刻度标定高度5

- #define CAP40MMHEIGHT5	(CAPLOWHEIGHT5	+	0x02)	//40mm刻度标定高度5

- #define CAP80MMHEIGHT5	(CAP40MMHEIGHT5	+	0x02)	//80mm刻度标定高度5

- #define CAPHIGHHEIGHT5	(CAP80MMHEIGHT5 + 0x02)	//上刻度标定高度5

DataOutput.c文件中

增加了使用6点标定值计算出当前液位高度、1秒时间内液位高度、当前液位高度比率、1秒时间内液位高度比率的算法。

modbus.c文件中

增加了标定上/下刻度的ModBus指令、读取40mm/80mm刻度、上/下刻度标定值的指令、读写40mm/80mm刻度、上/下刻度标定高度的指令

stm32l0_eeprom_app.c文件中

User_Default_Param数组中增加了40mm/80mm刻度、上/下刻度电容值1~5的默认值，电容40mm/80mm刻度、上/下刻度标定高度值1~5的默认值。