增加的内容：

- 电容上/下刻度标定的指令。

- 电容上/下刻度标定的值。

- 根据电容满点、上刻度、下刻度、零点计算出液位高度。

- 内容1需要增加ModBus指令，内容2需要增加变量/参数，内容3需要增加上/下刻度的算法。

具体做法：

- 增加功能码0x05指令作电容上/下刻度标定.

- 产品参数结构体需增加电容上/下刻度值成员，系统参数增加电容上/下刻度默认值，写入到内部EEPROM。

- 当读取的电容值在零点~下刻度之间，输出值在0~10mm；当读取的电容值在下刻度~上刻度之间，输出值在10~112mm；当读取的电容值在上刻度~满点之间，输出值在112~122mm。

- VariaType.h文件中：

- ProductParaTypeDef结构体增加了

- uint32_t		CapLow;			//电容下刻度

- uint32_t		CapHigh;		//电容上刻度

- uint32_t		CapLowHeight;	//电容下刻度标定高度

- uint32_t		CapHighHeight;	//电容上刻度标定高度

- 4个成员

- ModBusRtu.h文件中：

- 增加了

- #define CALIB_CAPLOW_FLAG	0x02	//标定电容下刻度标志

- #define CALIB_CAPHIGH_FLAG	0x10	//标定电容上刻度标志

- 修改了

- #define CALIB_CAPEOC_FLAG		0x33	//标点电容结束标志

- modbus.h文件中

- 修改了

- #define ASCII_DB_HOLD_REG_REGION3_END	0xC2	//双个寄存器段3结束地址

- stm32l0_eeprom_app.h文件中

- 增加了

- #define CAPLOW1	(CAPMIN1 + 0x04)	//下刻度电容1

- #define CAPHIGH1	(CAPLOW1 + 0x04)	//上刻度电容1

- #define CAPLOW2	(CAPMIN2 + 0x04)	//下刻度电容2

- #define CAPHIGH2	(CAPLOW2 + 0x04)	//上刻度电容2

- #define CAPLOW3	(CAPMIN3 + 0x04)	//下刻度电容3

- #define CAPHIGH3	(CAPLOW3 + 0x04)	//上刻度电容3

- #define CAPLOW4	(CAPMIN4 + 0x04)	//下刻度电容4

- #define CAPHIGH4	(CAPLOW4 + 0x04)	//上刻度电容4

- #define CAPLOW5	(CAPMIN5 + 0x04)	//下刻度电容5

- #define CAPHIGH5	(CAPLOW5 + 0x04)	//上刻度电容5

- #define CAPLOWHEIGHT1	  (TEMPER_B1 + 0x02)		//下刻度标定高度1

- #define CAPHIGHHEIGHT1  (CAPLOWHEIGHT1 + 0x02) //上刻度标定高度1

- #define CAPLOWHEIGHT2	  (CAPHIGHHEIGHT1 + 0x02)	//下刻度标定高度2

- #define CAPHIGHHEIGHT2  (CAPLOWHEIGHT2 + 0x02)	//上刻度标定高度2

- #define CAPLOWHEIGHT3	  (CAPHIGHHEIGHT2 + 0x02)	//下刻度标定高度3

- #define CAPHIGHHEIGHT3  (CAPLOWHEIGHT3 + 0x02)	//上刻度标定高度3

- #define CAPLOWHEIGHT4	  (CAPHIGHHEIGHT3 + 0x02)	//下刻度标定高度4

- #define CAPHIGHHEIGHT4  (CAPLOWHEIGHT4 + 0x02)	//上刻度标定高度4

- #define CAPLOWHEIGHT5	  (CAPHIGHHEIGHT4 + 0x02)	//下刻度标定高度5

- #define CAPHIGHHEIGHT5  (CAPLOWHEIGHT5 + 0x02)	//上刻度标定高度5

DataOutput.c文件中

增加了使用4点标定值计算出当前液位高度、1秒时间内液位高度、当前液位高度比率、1秒时间内液位高度比率的算法。

modbus.c文件中

增加了标定上/下刻度的ModBus指令、读取上/下刻度标定值的指令、读写上/下刻度标定高度的指令

stm32l0_eeprom_app.c文件中

User_Default_Param数组中增加了上/下刻度电容值1~5的默认值，电容上/下刻度标定高度值1~5的默认值。

2020/9/22：

- modbus.c文件中：

- 开始校准

- 读取校准值

- stm32l0_eeprom_app.c文件中：

- 3、stm32l0_eeprom_app.h文件中：

- DataOutput.c文件中：

- 使用校准值补偿

- 5、VariaType.h文件中：